| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国道210建设项目影响D813北外环线、清达线输气管道迁改工程 | 四川达州通川区 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处 | 中材地质工程勘查研究院有限公司 | 项目位于达州市通川区蒲家镇画眉村，对D813北外环线输气管道实施迁改，迁改段位于蒲家阀室与明月阀室之间，迁改起点距离蒲家阀室约0.35km。终点距离明月阀室约11.37km，迁改管道水平长度约370.7m，管道采用D813×17.5 L485M PSL2直缝埋弧焊钢管，设计压力为8.0Mpa，设计输气规模1200×104m3/d。采用“大开挖加盖板”方式，穿越已建的乡村道路和拟改道的乡村道路各1次，采用“顶管”方式，穿越拟改道钟庙河+拟建国道210张家坝大桥桥下空间+现状国道210+乡村道路+国防光缆各1次，穿越长度为104m。 项目总投资1400.64万元，其中环保投资约130.5万元。 | 一、施工期主要环境保护措施 （一）大气污染防治措施 加强机械和车辆管理，选用先进的施工机械，使用合格燃油，定期检查、维修、保养等措施，控制和减少机械车辆尾气对周围环境的影响。强化扬尘污染防治，采取建立施工围挡、洒水降尘、堆料覆盖、密闭运输等措施控制和减少施工扬尘对周围环境的影响。 （二）水污染防治措施 试压废水经沉淀处理后，用于施工区域洒水降尘；生活污水依托周边既有设施处理；施工场地施工废水经隔油沉淀处理后循环使用或回用于施工场地的洒水抑尘。 （三）噪声污染防治措施 采取选用低噪声的施工机械和工艺、合理安排施工时间，优化现场布局，加强设备维护和保养，设置围挡等措施，控制和减小噪声对周围环境的影响。 （四）固体废物污染防治措施 弃土运至在建G210线达州市过境段公路改建工程设置的7#弃土场进行处置；废弃泥浆（含钻渣）经晾干固化处置后，交由相关有主体资格和技术能力的单位处置；施工废料收集后分类处置，可回收部分由施工单位回收或外售废品回收站回收处置，不可回收部分和生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置；防腐废包装桶、含油手套及抹布等危险废物暂存危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置。 （五）生态环境保护措施 优化管线路由以及工程布置，尽量避开占用基本农田，严格控制施工作业带，避免破坏占地外的生态环境。做好表土剥离和堆存保护，施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填措施，施工结束后根据周边生态状况对施工迹地等区域实施复耕或生态修复。 二、营运期主要环境保护措施 清管、设备检修和事故放空天然气依托蒲家阀室的放空火炬燃烧排放；清管废渣（含清管废水）依托龙岗输气站内的排污池收集后，交由有主体资格和技术能力的单位处置。 三、主要环境风险防范措施 通过设置自动控制系统、放空系统、警示标志，配备可燃气体检测装置，管道管材采取防腐措施，加强管线巡检，制定相应的突发环境事件应急预案等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 四、公众参与情况 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，通过网上公示、登报公示、张贴公告等形式对环评信息进行了公开，征求公众意见，在信息公开期间，未收到反对意见。 |