| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普光气田P108井台钻井及试采工程（重新报批） | 四川达州宣汉县 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 项目位于达州市宣汉县，依托P108井场新建P108-3和P108-2H 2座勘探井，目的层位飞仙关组，井型为水平井，设计井深分别为6670m和5988m，设计水平段长分别为2352m和1670m，开展含硫天然气钻井及试采，试采配产规模均为20×104m3/d。工程建设内容主要分为钻前工程、钻井工程、储层改造工程（完井工程）、试采工程（场站工程）、地面集输工程。钻前工程包括场地平整、设备基础施工、钻井设备安装等。钻井工程主要包括钻井（导管段采用水基钻井液体系钻井，一开、二开井段采用气体钻+水基钻井液体系钻井，三开井段采用水基钻井液体系+油基钻井液体系钻井）、钻进、钻进辅助作业、固井等过程。储层改造工程（完井工程）包括洗井、射孔、压裂、下完井管注、采气树安装以及测试放喷。试采工程（场站工程）包括新建井口流程，将P108-2H、P108-3井口来气经采气树节流、计量后接入P108集气站的酸气管道，依托P108集气站已有临时分酸、加热、节流流程，外输至11#阀室，由11#阀室接出P108集气站来气，T接至12#阀室旁的P103至P102集输管道，接入P102集气站，最终进入1#增压站进行增压。新建11#阀室至12#阀室集输管线约340m，管径φ168.3×（8.0+3）mm，设计压力11.0MPa，设计输量37×104Nm3/d，配套改造11#阀室、12#阀室。项目总投资19684.44万元，其中环保投资550万元。 | - 一、钻前工程、钻井工程主要环境保护措施 - 1.生活污水经移动厕所收集处理后，用作周边农肥；员工洗澡、食堂废水单独收集后拉运至场镇污水处理厂处理；初期雨水、钻井废水经清洁化操作平台预处理后由罐车拉运至毛开1井回注站回注；压裂返排液和洗井废水暂存于废水池，定期运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注。 - 2.采用洒水降尘、遮盖、密闭运输等措施措施确保施工场地扬尘达标排放。测试放喷废气依托2座300m3放喷池燃烧排放。 3.合理布置施工现场，选用低噪声设备，采取基础减震、隔声措施，加强各类施工设备的维护和保养，控制和减小噪声对周边居民的影响。 4.生活垃圾收集后，统一交环卫部门要求处置；废弃泥浆、废岩屑采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，空气钻岩屑、废水基泥浆、水基岩屑交由有主体资格和技术能力的单位处置；废油基岩屑、废油基泥、废油、废油桶、废含油抹布及手套等危险废物，运至普光净化厂危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位转运处置。 二、管线施工期主要环境保护措施 采取定期洒水、设置临时围挡、堆土表面覆盖、加强运输管理等措施，严格落实“六必须、六不准”管控要求，确保施工场地扬尘达标排放。生活污水依托周边农户现有生活污水处理设施处理；清管废水（包含氮气扫水余水）经沉淀池沉淀后回用。优化管线路由以及工程布置，严格控制施工作业带，要做好表土剥离和堆存保护。施工机械合理布局，合理安排施工时间，控制和减小噪声对周边居民的影响；施工废料（含清管废渣、焊接废渣等）收集后分类处置，不能回收的清运至合规建筑垃圾处置场；废防腐涂料包装物采用防腐涂料容器收集后，运至普光净化厂危废暂存间暂存，定期交由有资质单位转运处置；生活垃圾收集后统一运往当地环卫部门处理。 三、运营期（试采期）主要环境保护措施 1.水套加热炉废气依托P108集气站水套炉，采用低氮燃烧后通过自带的8m高排气筒排放；系统超压、设备检修废气和事故放空废气通过站场内60m放空火炬燃烧排放；安装可燃气体和有毒有害气体泄漏报警装置，定期对各设备或管线组件进行维护保养并泄漏检查，减少和控制挥发性有机物的排放量。 2.气田采出水、检修废水暂存酸液缓冲罐内，火炬分液废水依托P108集气站火炬分液罐暂存，定期通过密闭罐车拉运至大湾403污水处理站处理后回注。 3.检修废渣收集后送普光净化厂固废暂存间暂存，定期交由有主体资格和技术能力的单位处置。废油、废油桶及含油抹布手套等危险废物，转运至普光天然气净化厂内危险废物仓库暂存，定期交由有资质单位转运处置。 4.站场设置清污分流系统，采取分区防渗措施，对酸液缓冲罐区、火炬分液罐区、井口等区域进行重点防渗，对罐区周围设置围堰。设置地下水和土壤跟踪监测点，对土壤环境和地下水进行定期监控，异常时立刻采取有效措施。 5.采取合理布局，选用低噪声设备和工艺，安装减震，绿化隔声等措施，同时加强各类设备的维护和保养，合理安排运输车辆的行走路线和行走时间，控制和减小噪声对周围居民等声环境敏感点的影响。 四、退役期环境保护措施 及时对气井规范进行封井作业。井场清理时采取降尘措施，设施拆除、井场清理等产生的废弃管道和设备、建筑垃圾等收集并合理处置，及时进行迹地生态恢复。 五、主要环境风险防范措施 配备完善的放散系统、安全截断系统、可燃气体和有毒气体报警系统，对罐区采取重点防渗和设置围堰，加强废水运输管理，合理规划运输路线，加强设备管线巡检，制定相应的突发环境事件应急预案并定期演练等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 六、公众参与情况 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，通过网上公示、登报公示、张贴公告等形式对环评信息进行了公开，征求公众意见，在信息公开期间，未收到反对意见。 |