| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大204井钻井工程 | 四川达州开江县 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 项目位于四川省达州市开江县任市镇花朝门村，新建勘探评价井1口，井型为直井+水平井，设计井深为6522m，垂直深度4615m，水平段1500m，目的层为吴家坪组，属于微含硫气井。工程内容包括钻前工程、钻井工程、储层改造工程。 钻前工程主要包括新建1座105m×50m的井场、1座500m3储存池、2座13m×7m燃烧池并配套建设20m3集酸池、450m2清洁化生产操作平台及临时房屋、设备基础、给排水、供配电等工程。改建道路3.06km，新建井场道路0.222km。 钻井工程主要包括钻井、下套管和水泥固井。钻井采用ZJ70D钻机，四开井身结构，一开（0m～50m）采用清水钻井，二开（50m～1000m）、三开（1000m～3770m）、导眼段（3770m～4615m）采用水基钻井液钻井，侧钻（4400m～6522m）采用油基钻井液钻井。设置1套泥浆循环系统，由泥浆泵、振动筛、除砂器、除泥器等装置组成。 储层改造工程主要包括洗井、射孔、压裂、测试及设备搬迁。水平段为1500m，每100m进行一次射孔+压裂，射孔+压裂15次。采用分段射孔+水力加砂压裂，每段之间采用电缆可钻桥塞分层对压裂段进行分段压裂。配置压裂车、混砂车、管汇车、重叠罐、仪表车、测井电缆车等设备。 项目总投资8000万元，其中环保投资515万元 | 一、施工期主要环境保护措施 - （1）钻前工程污染防治措施 - 生活污水依托当地农户现有设施收集处置，施工废水经沉淀处理后回用；生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置；严格控制施工范围、妥善保存表土；通过优化施工布置、酒水降尘、合理安排施工时间、选用低噪声设备等措施，控制和减小施工扬尘、噪声对周围环境的影响。 - （2）钻井、储层改造工程污染防治措施 - 1.大气污染防治措施 - 优先采用电网供电，柴油发电机组采用合格轻质柴油，燃烧废气经自带排气筒排放；事故放喷、测试放喷废气引至燃烧池进行燃烧排放；油基岩屑采用吨袋或吨桶暂存，控制和减少挥发性有机物排放。 - 2.水污染防治措施 - 钻井废水、污染区雨水、洗井废水收集后回用于钻井液、固井水泥浆和压裂液配制，不能回用的拉运至有处理能力和环保手续齐全的污水处理厂处理；压裂返排液优先回用于区域其他井场压裂液配置，不可回用的采用罐车拉运至有处理能力和环保手续齐全的污水处理厂处理或回注站处理后回注；生活污水经移动厕所收集后拉运至附近城镇生活污水处理厂处理。 - 洗井废水、方井雨水、井场初期雨水钻井废水压裂返排液生活污水 - 3.固体废物污染防治措施 - 废水基泥浆、水基岩屑、泥渣等采用“不落地”工艺处理后，暂存于岩屑堆放场，定期交由有主体资格和技术能力的单位资源化利用；废包装材料收集后回收利用或运至就近的废品回收站进行处理；油基岩屑采用吨桶或吨袋暂存于岩屑堆放场内，及时交由有资质单位转运处置；废油、含矿物油废物等危险废物，暂存危险废物贮存点，定期交由有资质单位转运处置；生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置。 - 4.噪声污染防治措施 优先使用网电，选取低噪声设备，合理布局，合理安排作业时间，采取隔声、减震、消声、超标居民点功能置换等措施控制和减小噪声对周围居民等声环境敏感点的影响。 5.地下水及土壤污染防治措施 设置钻井污染物“不落地”随钻处理系统，安装套管，采取分区防渗（重点防渗区：钻井基础区域、泥浆循环系统区、清洁化生产操作平台（岩屑堆放场）、动力设备区、泥浆储备罐区、燃烧池、储存池、柴油罐区、油品房、危险废物贮存点等区域），对油罐区、井场污染区、清洁化操作平台、泥浆储备罐区等区域设置围堰等措施，控制和减缓项目对地下水的影响。设置地下水和土壤监测点，定期对地下水水质和土壤进行监测，并制定应急预案，异常时立刻采取有效措施。 - 二、弃井或退役环境保护措施 - 及时对气井规范进行封井作业。井场清理时采取降尘措施，设施拆除、井场清理等产生的废弃管道和设备、建筑垃圾等收集并合理处置，及时进行迹地生态恢复。 三、环境风险防范措施 选择合理的压井液、射孔方式、钻井方式，采取分区防渗，设置围堰，设置防喷器等井控装置、严格执行井控技术标准和规范，加强废水、固废运输管理，合理规划运输路线，制定相应的突发环境事件应急预案并定期演练等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 |