| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄龙009-H3井建设工程 | 四川达州宣汉县 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿 | 四川久远环保安全咨询有限公司 | 项目位于达州市宣汉县南坝镇境内，目的层位为飞仙关组，硫化氢含量为165.434g/m3，不含凝析油。建设内容包括新建黄龙 009-H3 井站1座，新建集气管线2条，燃料气管线1条。 井站设计规模15×104m3/d，设计压力8.5MPa，站内主要划分为井口区、工艺装置区、辅助区、放空区。其中工艺装置区包括：防冻剂加注橇1套、缓蚀剂加注橇1套、水套加热炉橇1套、分离计量撬1套，25m3气田水罐1座；辅助区包括：仪控房、配电柜；放空立管区包括：1套放空系统；井口区包括：采气树1套，井口控制柜1座。 黄龙场集气支线至黄龙009-H3井、黄龙009-H3井至黄龙场集气支线2条集气管线，均采用无缝钢管，设计压力8.5MPa，线路长度各约1.2km，2条集气管线同沟敷设。 燃料气管线，由五黄线接出，输送至黄龙 009-H3井站，采用无缝钢管，设计压力4.0MPa，长度约1.4km。 项目新建井站位于原有黄龙6井已征用地及黄龙009-H3井钻井工程临时占地范围内，不新增占地，不改变土地利用类型。管道工程临时占地24918m2，其中基本农田17978m2、一般农田1070m2、一般林地5400m2、其他用地470m2。 项目总投资5567万元，其中环保投资220万元。 | 一、施工期主要环境保护措施 - （1）大气污染防治措施 - 选用先进的施工机械，尽量使用电气化设备，加强施工机械和车辆管理，使用合格燃油、加强设备保养、运输车辆控制车速等，确保尾气达标排放；强化扬尘污染防治，采取覆盖、洒水降尘、密闭运输等措施确保施工场地扬尘达标排放。 （2）水污染防治措施 - 施工废水通过沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排；试压废水经沉淀处理后用于管道施工过程中洒水抑尘，不外排；生活污水依托周边现有化粪池处理后用于农田施肥。 - 大开挖穿越水塘应选择避开雨季，采用围堰开挖穿越，施工段的两堤外堤脚内，不准给施工机械加油或存放油品储罐，不能在水塘中或地面上排放或丢弃施工机械用燃料油或其他废物，确保废物储存场所严格封闭和防渗，机械加燃料油必须避开水体。 - （3）固体废物污染防治措施 - 施工废料收集后分类处置，不能回收部分及清管试压废渣清运至合规建筑垃圾处置场；废漆桶等危险废物，由施工单位带走委托有资质单位处置；顶管泥浆重复利用，工程完成后剩余泥浆经干化后委外手续齐全且有处理能力的建材公司综合利用；穿塘淤泥经自然风干后，运至主管部门指定堆场堆放或运往取得主管部门同意的协同处置污泥单位处置；生活垃圾依托当地的处理设施或交由当地环卫部门处置。 （4）生态环境保护措施 - 优化管线路由以及工程布置，尽量避开占用基本农田保护区、林地，严格控制施工作业带，避免占用、破坏占地外的生态环境。管道施工要采取分层开挖，分层堆放、分层复原的原则，减少施工对土壤的破坏。 - （5）噪声污染防治措施 - 合理布局施工现场，优化施工方式，选用低噪声的施工机械和工艺，同时加强各类施工设备的维护和保养，合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间等措施控制和减小噪声对周围居民等声环境敏感点的影响。 二、运营期主要环境保护措施 - 1.水套炉使用净化燃料气并采用低氮燃烧，燃烧废气通过自带8m高排气筒排放；放空火炬采用净化天然气为燃料，由25m放空火炬高空排放；加强设备维护、定期检修等方式，减少非甲烷总烃、硫化氢等无组织废气排放量。 - 2.气田水和放空分离液，分别暂存于25 m3的气田水罐和放空分液罐，加入除硫剂后优先拉运至渡口河净化厂气田水处理装置处理，处理后通过管道转输送至黄龙5井回注或通过罐车拉运至蒲西4井、七里12井或其他具备处置能力的回注井处理后回注。同时应加强废水运输管理，优化运输路线、合理安排时间等措施，防止发生废水外溢事故。 - 3.采取分区防渗措施，井口采气区、装置区、气田水罐区、备用柴油发电机区等区域进行重点防渗，并对罐区设置围堰。设置地下水和土壤跟踪监测点，对土壤环境和地下水进行定期监控，异常时立刻采取有效措施。 - 4.采取合理布局，选用低噪声设备和工艺、加强设备维护、运输管理等噪声污染防治措施，减少噪声对外环境影响。 - 5.检修废渣等一般固废集中收集后交由具备处置能力的单位处置或利用；缓蚀剂、防冻剂、除硫剂等废药剂空桶，集中贮存，定期由厂家回收利用；废油及含油棉纱手套等危废交由有资质单位处置。 三、退役期环境保护措施 及时对气井规范进行封井作业。井场清理时采取降尘措施，设施拆除、井场清理等产生的废弃管道和设备、建筑垃圾等收集并合理处置，及时进行迹地生态恢复。 四、主要环境风险防范措施 配备完善的放空系统、安全截断系统、可燃气体报警系统；站场采取分区防渗，气田水罐区设置围堰；原料气管道采用耐蚀材料，定期对管道进行腐蚀性监控；加强管理，设备检修维护，定期对站场设备及管线进行巡检；编制突发环境事件应急预案并定期演练等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 五、公众参与情况 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，通过网上公示、登报公示、张贴公告等形式对环评信息进行了公开，征求公众意见，在信息公开期间，未收到反对意见。 |