| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安7H井油气回收试采工程 | 四川达州通川区 | 大庆油田有限责任公司试油试采分公司 | 四川依山傍水环境科技有限公司 | 项目位于达州市通川区北山镇石龙村2组，新建油气回收站一座，目的层位凉高山组，回收页岩油及天然气（不含H2S），主要设置工艺区（井口装置、水套加热炉、分离器、压缩撬、脱水撬、调压撬、脱烃橇、加气柱、放空系统等）、污水收集系统、页岩油收集系统、混烃收集系统、自控通信、供配电等。预计试采量为页岩油20m3/d，天然气5×104Nm3/d，混烃4m3/d。项目在原平安7H井场内建设，不新增占地。项目总投资850万元，其中环保投资55.5万元。 | 一、施工期主要环境保护措施 - （1）大气污染防治措施 - 加强机械和车辆管理，机械设备应配备相应的消烟除尘设备，使用合格燃油，定期检查、维修、保养，运输车辆控制车速等，确保尾气达标排放。强化扬尘污染防治，设置围栏，采取覆盖、洒水降尘、密闭运输等措施确保施工场地扬尘达标排放。 - （2）水污染防治措施 - 施工废水经隔油沉淀处理后，回用于洒水降尘和混凝土养护用水，不外排；试压废水经沉淀池沉淀处理后，回用于洒水降尘；生活污水依托钻井期建设的化粪池（36m3）收集，定期拉运至当地城镇生活污水处理厂处理。 - （3）固体废物污染防治措施 - 施工废料收集后分类处置，不能回收部分及清管试压废渣清运至合规建筑垃圾处置场；废油漆桶、隔油沉淀池油泥等危险废物，暂存危废暂存间内，定期交由资质单位转运处置；生活垃圾利用附近农户现有的设施进行收集后，定期交由当地环卫部门处理。 （4）生态环境保护措施 - 强化施工环境管理，优化建设方案，配备巡护管理员，加强燃油、化学物品的管理，做好材料遮盖，严格控制施工范围，合理安排工期等。禁止在项目站场范围外进行施工。 - （5）噪声污染防治措施 - 合理布局施工现场，优化施工方式，采用先进低噪声设备，设置临时隔声屏障，同时加强各类施工设备的维护和保养，合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间等措施，控制和减小噪声对周围居民等声环境敏感点的影响。 二、运营期主要环境保护措施 - 1.水套炉采用低氮燃烧，燃烧废气通过自带8m高排气筒排放；燃气发电机使用站内天然气，燃烧废气通过自带4.5m高排气筒排放；储罐呼吸废气、非正常工况检修废气和放空废气，通过15m高放空火炬燃烧排放；合理设置工艺装置区的布局，加强环保管理和装置运行监控，开展环境监测，减少和控制挥发性有机物的排放。 - 2.气田水、分子筛冷凝水、放空分离废水、检修废水、方井雨水，暂存污水罐内，定期用密闭罐车运至有处理能力和环保手续的污水处理厂处理；初期雨水通过排水沟收集至初期雨水池，定期用密闭罐车运至有处理能力和环保手续的污水处理厂处理；生活污水依托现有36m3化粪池收集后定期拉运至当地城镇生活污水处理厂处理。 - 3.采取分区防渗措施，井口区、节流管汇区、污水罐、水套炉、三相分离器、安全阀组、混烃罐、油罐、油水分离罐、脱水撬、脱烃撬、放空分液罐、压缩撬、燃气发电机、隔油池、初期雨水池等区域进行重点防渗，分别对污水罐、混烃罐、油罐、油水分离罐、脱烃橇、放空分液罐等区域设置围堰。设置地下水和土壤跟踪监测点，对土壤环境和地下水进行定期监控，异常时立刻采取有效措施。 - 4.采取合理布局，选用低噪声设备和工艺，安装减震垫层、吸声材料，设置隔声屏障，加强设备维护、运输管理等噪声污染防治措施，减少噪声对外环境影响。 - 5.废润滑油（桶）、废含油抹布及手套、废机油滤芯、废分子筛、油罐油泥、污水罐油泥、隔油池油泥等危险废物，分类暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位转运处置；生活垃圾集中收集后，定期交由当地环卫部门处理。 三、退役期环境保护措施 及时对气井规范进行封井作业。井场清理时采取降尘措施，设施拆除、井场清理等产生的废弃管道和设备、建筑垃圾等收集并合理处置，及时进行迹地生态恢复。 四、主要环境风险防范措施 配备完善的放空系统、安全截断系统、可燃气体报警系统、超压安全阀、防渗围堰、截排水沟，加强管道、设备、仪表的维护保养，合理规划运输路线，制定相应的突发环境事件应急预案并定期演练等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 五、公众参与情况 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，通过网上公示、登报公示、张贴公告等形式对环评信息进行了公开，征求公众意见，在信息公开期间，未收到反对意见。 六、其它部门意见 通川区发展改革局出具《四川省固定资产投资备案表》（备案号：川投资备【2404-511702-04-01-785285】FGQB-0435号）。 |