| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 川东北普陆701HF井天然气回收利用项目 | 四川达州宣汉县 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 四川省众诚瀚蓝科技有限公司 | 项目位于达州市宣汉县东乡街道磨峡村8组，依托普陆701HF井井场，新建普陆701HF井天然气回收站，设计回收规模1×104Nm3/d，回收的天然气（不含硫）经处理成CNG进行拉运。主要投入除砂撬、电加热器、生产分离器撬、脱水撬、压缩机撬、加气柱等，并配套燃气发电机、放空管等公辅工程设备。项目总投资646万元，其中环保投资70万元。 | - 一、施工期主要环境保护措施 - 生活污水依托农户现有设施收集处理；试压废水经沉淀处理后回用于洒水降尘。生活垃圾收集后，交由当地环卫部门处置；施工废料、废焊条、焊渣收集后分类处置，不可回收的清运至合规建筑垃圾处置场处置；防腐刷漆废物等危险废物不在现场暂存，合规转运至普光天然气净化厂内危险废物仓库暂存，定期交由有资质单位转运处置。通过优化施工布置，使用合格燃油、环保焊条、环保防腐漆，加强机械设备维修保养，合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置围挡等措施，控制和减小机械车辆尾气、噪声对周围环境的影响。 - 二、运营期主要环境保护措施 - （一）大气污染防治措施 - 燃气发电机燃烧废气通过自带7m高排气筒排放；系统超压、设备检修和事故放空通过站场内15m高放空管火炬燃烧后排放；CNG装卸废气由加气柱软管回收系统收集，作为燃气发电机燃料；加强设备及管线组件维护、保养和泄漏检测，控制和减少无组织废气排放。 - （二）水污染防治措施 - 生活污水收集后，定期由密罐车转运至宣汉县城市生活污水处理厂处理；采出水、检修废水暂存污水罐，通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理后回注。 - （三）固体废物污染防治措施 - 除砂器废渣、检修废渣、污水罐沉渣收集后，转至普光天然气净化厂一般固废暂存间集中贮存，定期交由有主体资格和技术能力的单位处置；废分子筛收集后，定期交由有主体资格和技术能力的单位处置或交由厂家回收，若沾染油类物质，则按照危险废物合规转运至普光天然气净化厂内危险废物暂存间后交由有资质单位处置；废油、废机油桶、废含油抹布及手套不在站内暂存，合规转运至普光天然气净化厂内危险废物仓库暂存，定期交由有资质单位转运处置；生活垃圾收集后，交由当地环卫部门处置。 - （四）噪声污染防治措施 - 采用低噪声设备，合理布局，合理安排作业时间，采取隔声、减震、消声等措施，控制和减小噪声对周围环境的影响。 - （五）地下水和土壤污染防治措施 - 站场设置清污分流系统，采取分区防渗措施，对污水罐等区域进行重点防渗并设置围堰。设置地下水和土壤跟踪监测点，对土壤环境和地下水进行定期监控。 三、退役期环境保护措施 - 及时对气井规范进行封井作业。井场清理时采取降尘措施，设施拆除、井场清理等产生的废弃管道和设备、建筑垃圾等收集并合理处置，及时进行迹地生态恢复。 四、主要环境风险防范措施 配备完善的放散系统、安全截断系统、可燃气体报警系统。对污水罐区进行重点防渗并设置围堰，加强CNG充装、废水运输管理，合理规划运输路线，加强设备管线巡检，制定相应的突发环境事件应急预案并定期演练等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 五、公众参与情况 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，通过网上公示、登报公示、张贴公告等形式对环评信息进行了公开，征求公众意见，在信息公开期间，未收到反对意见。 |