| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普光气田大湾区块增压工程 | 四川达州宣汉县 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 四川众投生态环境技术有限公司 | 项目位于四川省达州市宣汉县毛坝镇、普光镇，新建D403增压站1座，改扩建D401增压站1座。D403增压站建设规模600×104Nm3/d，对D403集气站及其上游井站所辖气井来气实施增压；D401增压站建设规模20×104Nm3/d，对D401集气站所辖气井来气实施增压。新建D403增压站与原D403-D402集输管线之间的管线7条，包括集输管道4条（进站干线1条、进站复线1条、出站干线1条、出站复线1条）、燃料气管道1条、采出水管道1条、通信光缆1条，采用同沟敷设，各管道均长756m。新建D403增压站进站道路约1163m，设置弃土场和表土堆场各1个。 项目总投资63418万元，其中环保投资291万元。 | 一、施工期主要环境保护措施 施工营地（项目部）施工生活污水收集后拉运至普光天然气净化厂污水处理厂处理，其余施工生活污水依托周边既有设施处理；试压废水经沉淀处理后回用于绿化用水；施工废水经隔油沉淀处理后循环使用。废包装料收集后交由废旧资源回收站处理；施工废料收集后分类处置，不能回收部分清运至合规建筑垃圾处置场；生活垃圾收集后，交由当地环卫部门处置；清管废渣收集后，定期交由有主体资格和技术能力的单位处置；做好表土堆存，弃土严格落实水保要求，运至合规弃土场处置；废弃防腐材料、废油漆桶、废油等危险废物合规转运至净化厂危险废物贮存仓库，定期交有资质单位处置。优化施工布置，设置围挡，酒水降尘，封闭运输，使用合格燃油，加强机械设备维修保养，合理安排施工时间，选用低噪声设备，设置声屏障等措施，控制和减小施工扬尘、机械车辆尾气、噪声对周围环境的影响。加强施工环境管理，涉水工程在枯水期施工，严格控制施工范围，管沟开挖采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，及时进行植被恢复，加强裸露面、表土的苫盖等措施，控制和减缓管道施工对生态环境的不利影响。 二、运营期主要环境保护措施 （一）大气污染防治措施 D403增压站长明火、事故和检修放空天然气，通过70m高放空火炬燃烧后排放；D401增压站事故和检修放空天然气，依托D401集气站70m高放空火炬燃烧后排放。 （二）水污染防治措施 生活污水收集后，定期拉运至普光天然气净化厂污水处理厂处理；D401增压站采出水与天然气混输至集气总站，经1#水处理站（赵家坝污水处理站）和气田产出水深度水处理站处理后，清水回用，浓水回注；D403增压站采出水通过管输、初期雨水通过罐车拉运至2#水处理站（大湾403污水处理站）处理后回注。 （三）固体废物污染防治措施 生活垃圾收集后，交由当地环卫部门处置；废润滑油、沾染危险物质的废弃劳保用品、事故废油等危险废物合规转运至普光天然气净化厂内危险废物仓库后交由有资质单位处置；重力分离器及污水罐底部产生的污泥、清管废渣（含清管废水）、过滤分离器废滤芯进行危险特性鉴别，鉴别前按照危险废物管理，鉴别后根据鉴别结果规范处置。 （四）噪声污染防治措施 优先使用网电，采用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减震、消声等措施，控制和减小噪声对周围居民等声环境敏感点的影响。 （五）地下水及土壤污染防治措施 站场设置清污分流系统，采取分区防渗措施，对采出水罐、初期雨水池、事故收集池、检修工房、润滑油撬、缓蚀剂橇、事故油池、变压器和变电器预制舱等区域进行重点防渗，并对缓蚀剂撬、采出水罐、润滑油撬等区域设置围堰。设置地下水和土壤跟踪监测点，对土壤环境和地下水进行定期监控，异常时立刻采取有效措施。 三、主要环境风险防范措施 配备完善的放空系统、安全截断、泄压系统、可燃气体和有毒气体报警系统；对采出水罐、缓蚀剂橇、润滑油撬等区域采取重点防渗并设置围堰；设置1座12m3事故油池和750m3事故池；管道管材采取防腐措施，加强设备管线巡检，制定相应的突发环境事件应急预案并定期演练等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 四、公众参与情况 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，通过网上公示、登报公示、张贴公告等形式对环评信息进行了公开，征求公众意见，在信息公开期间，未收到反对意见。 |