- 拟批准的建设项目环境影响报告书

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川达州东部经济开发区铁路专用线项目 | 四川达州东部经开区 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 四川清江源环保科技有限公司 | 本项目新建专用线走行线2.8km；改扩建既有麻柳镇站新建到发线4条，远期预留3条(含尽头式货物线1条)；新建工厂站1座，设8线(3重3空2机走)原料卸车场，重车线有效长810m；由原料卸车场下侧引2条货物线至成品库内，装卸有效长273m；由原料卸车场上侧引货物线1条，前350m为水干渣装车线(兼应急卸车)，后200m为成品辅助装车线；站内设机车整备、线边修线各1条，有效长度70m。设计最高运行速度100km/h。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： 敏感路段施工设置隔尘挡板或者实体围墙，散装材料运输及堆存加盖苫布，施工场地定期洒水降尘。 （2）废水： ①施工废水：综合施工场地设置沉淀池1座； 跨明月江大桥施工设置沉淀池一座，上层清液回用于抑尘，钻渣、泥浆进行固化处理后和弃土一起无害化处理。 ②生活污水：依托现有民房的旱厕进行处理。 （3）噪声： 合理安排施工时间，敏感点段禁止夜间施工；在白云寺村3组、2组等含有较多敏感点的路段施工时采用可拆卸的隔声挡板，高度3m，装卸货场施工时先修建3m高的实体围墙进行隔声，对施工机械采取消声减振措施，尽量避免高噪声设备同时使用。 （4）固废： 施工期弃土运送至指定的弃土场；产生的生活垃圾集中收集后，定期外运至最近垃圾收集点，由环卫部门统一收集处理。 （5）生态影响： 对占地范围内的表土进行剥离，暂存于施工综合利用场地，并采取相应防止水土流失措施，施工结束后用于铁路两侧及站场绿化。综合施工场地进行清理用于本项目建设。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： 煤炭卸车场设置防风抑尘网，采取洒水降尘措施。 （2）废水： 新增生活污水经新增化粪池处理，厨房废水经新增隔油池处理，统一排入地埋式一体化污水处理设备，处理达标后由罐车拉入达钢工业园区污水处理厂，不外排，后期麻柳镇污水处理厂建成后接入市政污水管网。达钢工厂站新增生活污水经新增化粪池处理后，排入企业厂区污水处理厂处理 （3）噪声： 选取低噪声型号设备，并进行厂房封闭隔声；在装卸场厂界设置3m高实体围墙，并加强站场的绿化工程。对6处近期超标敏感目标采取设置桥梁声屏障、路基声屏障、围墙等噪声治理措施。 （4）固废： 生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 （5）振动： 及时修磨轨面和轨道变形的维护，保证钢轨表面的平整光滑，以保证其良好的运行状态，减少附加振动。 （6）生态影响： 运营期线路路基边坡种植紫穗槐等植物进行防护，站场区域种植乔木和灌木进行绿化。 三、环境风险 （1）在施工期开始前即在本项目跨越明月江处设置必要的应急物资，如围油栏、吸油毯等，确保在发生事故时可以将泄漏的油污控制在一定范围内。 （2）制定列车经过明月江饮用水源地时的应急预案。 （3）建设单位定期对机油的储存、输送、使用环节的设备、管道、阀门等进行检修、维护； （4）建设单位配备有灭火石棉被、干粉灭火器、消防沙等，定期对每个工作人员进行消防培训，油料间内设有禁止吸烟、禁止使用打火机的警示牌；当站内发生火灾事故时，先用灭火器（二氧化碳灭火器）或者灭火石棉被扑灭灭火点，再用消防沙隔离。 （5）发现泄露情况，及时采取措施，尽量避免泄露事故的发生。如果发生泄漏，当班人员及站长立即通知专业人员将泄漏油品转乘入备用容器，收拾泄漏现场。 （6）加强巡检力度，做到有漏必除，绝不拖延。 （7）配备好应急材料：足够的破布或棉纱，大小油桶，合格的阀门密封材料。 （8）为了防止泄漏时外溢和下渗，柴油存放间应设置符合要求的托盘，地面进行防渗处理。 （9）铁路轨道每天进行日常维护，检查钢轮异状、清理轨道上的阻碍，定期更换破损或歪损轨道。经过特殊路段时，限制列车行驶速度，规范行车指挥制度及行车操纵人员对指令的落实情况。制定严格的机车行驶制度和操作规程，杜绝事故发生。 （10）建设单位针对跨越明月江可能发生的内燃机车柴油泄漏及火灾爆炸事故编制专项应急预案，提高项目的安全水平。 四、其他部门意见 1、《四川省发展和改革委员会关于四川达州东部经济开发区铁路专用线项目核准的批复》（川发改铁机综合〔2022〕453号）。 2、《中国铁路成都局集团有限公司关于四川达州东部经济开发区铁路专用线可研审查意见的复函》（科信技审〔2022〕84号）。 3、中国铁路成都局集团有限公司《关于四川达州东部经济开发区铁路专用线初步设计审查意见的复函》（科信技审〔2022〕196号）。 4、四川省自然资源厅《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第511700-2022-0034号）。 5、达州市自然资源和规划局东部经开区分局《关于四川达州东部经济开发区铁路专用线项目用地的情况说明》（达市经开自然资规函〔2022〕9号）。 6、达州市达川区林业局 达州市达川区林业开发与保护中心《关于四川省达州东部经济开发区铁路专用线项目套合自然保护地的说明》（达川林〔2022〕68号）。 7、中共达州市委政法委员会《关于四川达州东部经济开发区铁路专用线社会稳定风险评估意见的函》（达市政法函〔2022〕12号）。 8、达州市人民政府 《关于铁路专用线穿越麻柳镇冯家坝饮用水水源保护区的批复》（达市府函〔2022〕183号）。 |