- 拟批准的建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对措和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产1600万平方米压延商用及运 动发泡地板项目 | 四川省达州市东部经开区麻柳智造城园区 | 达州鑫天下建材科技有限公司 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 | 本项目占地面积80.13亩，总建筑面积64491.41m2，主要建设7栋生产车间以及配套仓储、办公设施等。生产车间内拟建设PVC压延发泡地板半成品和成品生产线共4条，投产后年产压延商用及运动发泡地板1600万m2。 | 一、施工期生态环境保护措施 （1）废气： ①按照相关要求，施工工地做到“六必须、六不准”，即必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 ②施工前对施工区周围设置符合标准的围挡，围挡之间密封，围挡上方安装喷雾装置，控制施工范围；施工期间需要做到文明施工，基础工程阶段，场地内配备雾炮机，采取洒水抑尘；场地开挖、平整及施工产生的建筑垃圾分类堆放、及时外运，缩短在场区内的堆放时间，减少堆放扬尘。 ③加强运输车辆管理，严禁弃土石、砂石及水泥运输车辆冒顶超载及洒漏；运输车辆采取覆盖密闭运输及限制车速等方式。合理布局施工现场，所有的建筑材料应统一堆放、保存，减少堆放数量，对易产生扬尘的物料，应存放在料库内，加盖篷布。 ④施工现场配备雾炮机，进出口设置车辆冲洗台，安排专人对进出车辆进行冲洗；并对进出道路采取硬化措施，降低场地及运输扬尘污染。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，减少扬尘对环境的影响。 ⑤施工机械设备采用先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养。 ⑥合理安排工期，加快施工速度，减少施工时间。 （2）废水： ①在施工区域内修建临时沉砂池（10m3），场内施工废水排入沉砂池内，车辆冲洗废水单独设置沉淀池收集处理，静置沉淀后全部回用，禁止废水无组织漫流，增大重复用水率，降低污水产生量。 ②水泥等建材远离水体，并设置雨棚等措施遮盖，必要时放置在室内暂存，防止被雨水冲刷流入水体。 ③施工期生活污水利用设置移动式公厕收集后，定期清运做农肥。 （3）噪声： ①合理安排工期，尽量缩短整个施工期；严格控制施工时间，禁止夜间（22:00-次日6：00）进行产生环境噪声污染的施工作业；尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ②对施工器具轻拿轻放，严禁抛掷，降低人为噪声。 ③合理布局施工场地，噪声较大的施工设备尽量布置在项目地块中部，降低对周围环境的影响。 ④运输车辆进入施工现场减速行驶、并禁止鸣笛。 （4）固废： ①施工中，对可以回收利用的（如废钢铁、包装材料等）部分建筑垃圾集中收集，送到废品回收站回收利用。不能回收利用的建筑垃圾及时运出施工现场，外运至当地政府指定的弃土场，不会产生二次污染。 ②严禁将弃土、建筑垃圾随意丢弃至附近洼地、荒坡，更不得混入生活垃圾。 ③加强施工现场的施工管理工作，施工前材料选购应精确计量，避免材料浪费；尽量控制工程的变更，产生不必要的施工建筑垃圾。 ④施工期少量生活垃圾设置固定的垃圾桶收集，然后自行外运至附近场镇垃圾收集点，由环卫部门定期统一清理。 （5）生态影响： ①施工中加强施工管理，提高对保护施工区及周边区域生态环境的认识，保护区域内动植物资源。尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏项目区外的地表植被和土壤。 ②开挖的弃土及时回填，表层土就近集中堆存，并采取覆盖措施，减少堆放期间的水体流失，施工完后对施工区进行整治，用表土覆盖后进行硬化。 ③及时平整土地，及时进行植被恢复，雨天采取临时覆盖、修建截排水沟等措施，减少雨水对施工场地的冲刷和水土流失量。 ④编制项目的水土保持方案，在施工过程中严格按照批复的水土保持方案提出的措施，采取相应的水保措施。 ⑤施工结束后，及时植被恢复，优先选用适合当地气候、土壤条件的乡土植物，严禁引入外来物种。 二、运营期生态环境保护措施 （1）废气： ①工艺废气：各车间单独设置废气收集及处理设施，采用“UV光氧催化+两级活性炭吸附”工艺，处理后的废气经15m高排气筒高空排放；3#~6#车间各设一套，共4套废气处理设施。 ②印刷废气：设废气收集及处理设施，采用“UV光氧催化+两级活性炭吸附”工艺，处理后的废气经15m高排气筒高空排放。 ③粉尘：各车间树脂原料罐上料时采用密闭气力输送，原料罐顶部配套有仓顶除尘器，边角料破碎机配套除尘器收尘。 ④食堂油烟：安装油烟净化器，净化处理后引至楼顶排放。 （2）废水： ①冷却废水：设管道收集至冷却塔处理后，全部循环回用。 ②生活污水：设隔油池（容积3m3）、化粪池（容积100m3）预处理后，经园区污水管网排入园区污水处理厂处理。若投产时园区污水厂未运行，建议拉运至麻柳镇污水处理厂处理。 （3）噪声： 优选设备、优化布局，基础减振、风机设消声器，设专用设备间建筑隔声，加强设备维护保养等；加强进出车辆管理，限速禁鸣。 （4）固废： ①生活垃圾：集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 ②废包装材料：收集后外售至废品回收站 ③边角料、不合格产品：收集后送至粉碎机粉碎处理后，作为原料返回生产线回用 ④收尘灰：定期清理后返回生产线做原料 ⑤过滤废渣：收集后与生活垃圾一同外运至场镇垃圾集中收集点，由环卫清运处置 ⑥废油墨桶：由油墨厂家回收处置 ⑦废油脂：委托专业机构定期清理回收处置 ⑧危险废物：包括废UV灯管、废活性炭、废机油、沾油的废抹布和废手套等，厂区内设危险暂存间1个，面积约60m2，采取“四防”措施，分类暂存，委托有资质的单位回收处置，严格执行转移联单制度. （5）地下水、土壤： 采取分区防渗措施，将各区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下: ①重点防渗区：导热油锅炉房、增塑剂储罐、备用发电机房、危废暂存间，防渗技术要求应满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s;或参照GB18598执行。危废间的防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区：各生产车间及库房、冷却水池等，满足:等效黏土层≥1.5m，防渗技术要求应满足等效黏土层≥1.5m、渗透系数≤10-7cm/s；或参照GB16889执行。 ③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区、厂区绿化带以外的其他区域，一般地面硬化处理。 三、环境风险 ①认真贯彻“安全第一，预防为主”的生产方针，设置专门的机构和人员负责检查工作。经常开展安全生产检查活动，查出事故隐患，提出预防措施，防止安全事故发生。 ②项目备用柴油储存位于发电机房，储油量较少，为防止柴油泄漏事故对地下水造成影响，拟采取重点防渗措施（地面采取黏土铺底，敷设2mm后的HDPE膜，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化），使柴油发电机（包括柴油发电机房储油桶）防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，并设置容器底部设托盘和围堰（20cm高），收集泄漏的柴油。危废间的防渗措施应按照GB18598执行。 对邻苯二甲酸二辛脂的贮存应进行规范管理，贮存点采取“防风、防雨、防晒、防渗漏”的四防措施，储罐池采取重点防渗，基底防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ③危废暂存间、存放矿物油等易燃物质区域配备一定数量的消防器材，预防火灾事故发生。废机油、机油储存区设置明显的标识、标牌，严禁烟火等。 ④加强各类用电设备的维护保养，避免因供电系统故障，导致电路失火。本项目使用的PVC粉末、塑料助剂等原材料本身不易燃但可燃，一旦厂区发生火灾，项目易燃品、可燃品等燃烧，容易引发大量浓烟并释放有刺激性废气;碳酸钙粉等粉末类材料在车间内浓度含量过高时，可能会发生粉尘爆炸。库房应设置明显的标识、标牌，严禁烟火等，配备消防设施。 ⑤加强润滑油等危险品在运输、装卸、储存、使用中的管理。 ⑥根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定要求，产生的危险废物应严格按照《四川省环境保护厅关于进一步规范危险废物省内转移工作的通知》（川环函〔2017〕710号）与达市环发〔2017〕88号文件要求进行处理处置。 ⑦生产中，及时将产生的危废委托有资质的单位回收处置，尽量避免长时间暂存。定期对厂区内的危废暂存间等进行检查、保养。 ⑧按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、地方和相关部门的要求，制定符合项目实际需要的应急预案，并定期组织演练，一旦发生事故，迅速采取有效处理措施进行抢险修复，最大限度降低对周围环境和人民生命财产的危害。 四、其他部门意见 1、达州市东部经济开发区产业发展局《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2207-511715-04-01-604701】FGQB-0002号）。 2、四川达州东部经济开发区规划发展中心《关于达州鑫天下建材科技有限公司年产1600万平方米压延商用及运动发泡地板项目规划符合性情况的说明》 3、达州市市场监督管理局《营业执照》（91511722MAACNUP459）。 |