达州市生态环境局

关于达州市公共卫生临床医疗中心项目

环境影响报告书的批复

达州发展（控股）有限责任公司：

你公司《达州市公共卫生临床医疗中心项目环境影响报告书》（下称“报告书”）及《达州市公共卫生临床医疗中心项目环境影响报告书技术审查会专家组意见》收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家组意见。项目位于达州市通川区复兴镇孙家坪村二组仓房沟，是包含传染病医院及监管医院于一体的重大民生医疗工程，设计为三级甲等医院，总用地面积150.76亩，规划总建筑面积121000m2，设置床位700张。项目主要建设内容：新建门诊楼、发热门诊楼、门诊医技住院楼（内设P2实验室）、接触性传染病病房楼、呼吸性传染病住院楼、综合办公楼和监管医院，配套建设垃圾站、污水处理设施、液氧站、进出场道路、绿化连廊及地下车库等。工程计划总投资110764.82万元，其中环保投资1046万元。

项目建设取得达州市发展和改革委员会《关于达州市公共卫生临床医疗中心项目可行性研究报告的批复》（达市发改审[2021]10号）。项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、内容和拟采取的环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司须全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

1、建设过程中必须严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项环保措施。

2、施工废水、车辆冲洗废水沉淀处理后回用，不外排。车辆采取密闭运输，及时清扫路面撒土，现场实时洒水降尘。开挖、取、弃土过程中，实行洒水降尘；加强临时堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水等措施，防止粉尘飞扬。

3、加强施工期固体废物的处置，多余土石方运至市政指定的弃土场处置。建筑装修垃圾尽量利用；不能回收的，运往专门渣场妥善处置，严禁乱倾乱倒。生活垃圾交由环卫部门收集处置。

4、加强施工期环境管理，合理安排施工时段，实行规范施工、分时段作业等措施，严禁夜间（晚22时至次日凌晨6时）施工作业，避免影响周围居民的正常生活和工作。合理施工布局，将高噪声施工设备布置远离声环境保护点。项目选用低噪声设备，并采取各种隔声、降噪、减振措施，确保场界噪声达标排放。

5、加强医院运营期废水处理，严格落实各项水污染防治措施。综合卫生医疗中心及监管医院分别新建地埋式污水处理站， 废水处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）表1标准后经市政污水管排入达州市第三污水处理厂进一步处置。应对项目污水实施源头控制、清污分流，病房废水、门急诊废水、实验室废水、喷淋洗涤废水、食堂废水（隔油预处理）、生活废水等经专用预处理池排入污水处理站处置。

合理布设医院废水收集管道，确保医疗废水得到有效收集。污水处理站应选用成熟、可靠的处理工艺，按规范要求进行设计、施工，确保污水池容积大小满足处理能力，达到处理效果。

- 通过采取各项措施，确保废气排放得到有效控制。加强医疗区通风和消毒措施，门急诊医技楼和住院楼医疗废气由中央负压吸引系统收集经电子净化器消毒处理后，会同医疗设备废气引至楼顶排放。P2实验室送风系统采用初效、中效、高效过滤器（HEPA过滤器）三级过滤系统，实验室有机废气、含致病生物废气由通风橱、生物安全柜收集，经“碱液喷淋+过滤棉+2级活性炭吸附+紫外光消毒”处理后送楼顶排放。污水处理站加强密闭措施，产生恶臭经“紫外光消毒+UV光解活性炭一体机”装置处理经排气筒排放；医疗废物暂存间加强密闭和清洁消毒，设置紫外灯和机械排风系统，医疗废物采用专用容器及防漏胶袋密封，控制恶臭排放。项目采用低氮燃气锅炉，燃烧废气经专用烟管引至楼顶排放。食堂安装油烟净化装置。发电机废气经配套的消烟除尘装置处理后引至楼顶排放。

7、严格按照“减量化、资源化、无害化”的原则落实好固体废弃物的处置，做好固体废弃物的分类收集工作，并加强对其收集、暂存、转运的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止对环境造成二次污染。

医疗废物、污水处理污泥、感染区生活垃圾、实验室废物、废过滤材料、废活性炭、废过滤棉等属危险废物，各类危险废物应按规范要求进行收集，分类分区暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位集中收运处置，并签订接收协议，实行危险废物转运联单制度并建立台账。在收集、贮存、转运过程中按照相关规范执行。餐厨垃圾及废油脂定期交有资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门清运处理。

8、坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对污水处理站、事故应急池、柴油发电机房、专用预处理池、危险废物暂存间等重点防渗区域采取相应措施，防止地下水污染。按报告书要求定期监测项目区地下水水质，预防渗漏造成地下水污染。一旦发现水质异常，应及时报告当地生态环境部门，并采取相关应急措施。

9、强化突发环境事件的应急处置能力。制定突发公共卫生事件应急预案及相应环境应急预案，防止突发公共事件带来的环境问题；规范管理危险品的储存和使用，制定相应的应急预案，落实环境风险防范措施，定期排查环境隐患，加强应急处置演练，发现问题及时解决，严防环境污染事故发生。

10、若项目涉及到放射源、射线装置使用，须依法另行申请办理环评，在取得相关许可手续后方可实施。

11、认真落实报告书提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

12、项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以应急管理部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关手续。

13、项目建设涉及其它相关环境问题，请建设单位严格按照报告书的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、若项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1、项目建设未严格按照报告书及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

2、未按照报告书及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

3、环境影响报告书、公众参与或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州市通川生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你公司应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送达州市通川生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

达州市生态环境局

2022年11月4日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，达州市通川生态环境局，

四川省环科源科技有限公司。