达州市生态环境局

关于达县赢川矿业有限公司高益煤矿扩建工程

环境影响报告书的批复

达县赢川矿业有限公司:

你公司《达县赢川矿业有限公司高益煤矿扩建工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及《达县赢川矿业有限公司高益煤矿扩建工程环境影响报告书专家组审查意见》（下称“审查意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术审查会专家组审查意见。项目位于达州东部经济开发区亭子镇花园村（原达州市达川区亭子镇花园村），属达川区煤炭矿区总体规划中峨层山片区独立升级改造矿井，矿区面积6.3806km2，由22个拐点坐标圈闭，开采标高+700～+0m，批准开采K9-1、K9、K8及K7煤层，可采资源储量297.37万吨，设计服务年限7.6年。项目开采规模由15万吨/年扩建为30万吨/年，采用斜井+平硐开拓方式、综合机械化开采工艺，矿区划分1个水平开采（±0m水平）、3个采区。项目在原有基础上进行改扩建，利用原有工业广场及生产生活设施，改造利用原有主斜井、副平硐、回风斜井、回风平硐，无新增占地。主要建设内容包括：新建+430.50m副斜井及副斜井工业场地，临时排矸场；改扩建矿井水处理站、一体化生活污水处理设施，改建储煤场、危废暂存间等。项目计划总投资4885.58万元，其中环保投资496万元。

项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》允许类，符合达州市达川区煤炭矿区总体规划要求，符合国家产业政策。项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

1、项目建设应严格按照报告书提出的“以新带老”整改要求，落实各项整改措施。建设过程中必须严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项环保措施。

2、落实施工期各项生态环保措施。项目建设应合理安排施工时间，合理布设施工场地，妥善处置施工废水、废渣。爆破结束后及时对爆破区域进行洒水降尘。施工场地四周加强挡护，定期洒水降尘，及时清扫冲洗运输通道，车辆采取密闭运输。巷道掘进矸石及时外运综合利用。生活污水依托现有污水处理设施处理后回用，施工废水经沉淀池处理后回用。

3、项目应选用低噪声设备，并采取各种降噪、减振措施，切实减轻项目的噪声污染，确保场界噪声达标不扰民。

4、严格按照报告书要求落实废水治理措施。改扩建现有矿井水处理站，扩建后处理规模800m3/h，采用“隔油+混凝沉淀+锰砂过滤+消毒”处理工艺。处理后的矿井涌水优先回用于矿井生产、绿化防尘和消防等，充分利用后仍有剩余确需外排的，应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，含盐量不得超过1000 mg/L。扩建一体化生活污水处理站（100m3/d），生活污水经“化粪池+A/O+消毒”处理达《城市污水再利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用于矿井生产、绿化防尘以及车辆冲洗等，不外排；车辆冲洗废水沉淀处理后回用，不外排。

5、落实各项废气治理措施，确保废气达标排放。开采过程中加强对粉尘的收集处理，采掘工作面、输送机转载点和卸载点、提升运输等井下作业点设置喷雾洒水装置。矿井建立完善的防尘洒水系统，各含尘量较大的进风巷中设置水幕，掘进采取湿式作业，及时冲洗清扫巷道。改建储煤场，顶部及四周采用轻钢棚封闭，内设密闭原煤仓，仓顶进料口和仓底出料口安装喷雾洒水装置。临时排矸场采用轻钢雨棚封闭，场内矸石仓顶进料口和仓底出料口安装喷雾洒水装置。各装载点设置喷雾洒水装置，运输车辆加盖蓬布，及时清扫场内道路，设置车辆冲洗平台，车辆须冲洗干净方可离场。

6、落实各项固体废物收集处置措施，加强固体废弃物管理。煤矸石优先用于井下充填，剩余部分出井后运至临时矸石堆场，及时外运综合利用。矿井水处理站煤泥清掏、干化后作为产品外售。生活污水处理污泥、生活垃圾交由当地环卫部门清运处理。废金属、废零件和废坑木边角料集中收集外售。废矿物油、废油脂、废铅蓄电池、废含油手套和抹布等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。规范危废暂存间建设，并加强危险废物贮存、转运过程中的环境管理。

7、严格按照报告书要求对危废暂存间、机修车间、矿井水处理站等区域进行重点防渗。通过布设地下水跟踪监测点，对区内地下水水位、水质进行动态监测，一旦发现水位和水质异常，应立刻采取有效措施，避免对周边居民生产生活用水造成影响。

8、严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，针对环境风险产生环节，完善项目环境风险防范减缓措施和事故应急预案，避免发生环境污染事故。一旦发现环境风险事故，应立即向当地生态环境部门报告，并采取风险防范处置措施，严防环境污染。

9、项目建设要加强生态环境管理，严格施工，严格操作。制定沉陷区生态综合整治规划及矿山生态环境保护与恢复治理方案，严格落实各项整治措施，强化生态环境保护。对明月江、达万铁路、G210公路投影区下方及采空区、井田边界、井筒等场地预留保护煤柱，建立地表沉陷岩移观测系统，发现问题及时采取保护措施，保证居民房屋不受采煤沉陷影响。加强对周边居民的生态环境保护和生态环境安全宣传，避免对周边居民造成不良影响。若确因本项目建设对周边居民生命财产安全造成不良影响，应严格落实承诺书措施，确保周边居民生命财产安全。

10、严格按照《排污许可管理条例》要求，及时办理排污许可相关手续。在废水外排前依法办理排污口论证批复，规范设置排污口，安装在线监测设施，相关数据按要求实现联网公开，并依法接受监督。

11、项目建设涉及亭子镇明月江花园村11组水源地二级保护区，应落实环评报告要求在该水源地未取消前项目不得开工建设。项目停产期间加强水源地保护，定期检修维护废水处理设施和排水管网，杜绝废水漏排。

12、项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。涉及水土流失问题以水土保持主管部门要求为准。

13、项目建设涉及其它相关环境问题，请建设施工单位严格按照报告书的要求和技术评审意见落实。

14、项目建设运营应依法办理其他相关手续。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1、项目建设未严格按照报告书及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

2、未按照报告书及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

3、环境影响报告书或其他相关内容存在弄虚作假情况。

- 六、由达州东部经开区生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作。你公司应在接到本批复后15个工作日内，将批复文件和批复后的报告书送达州东部经开区生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

达州市生态环境局

2022年11月11日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，达州东部经开区生态环境局，

四川博观智汇节能环保科技有限公司。