| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻 不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川炽瑞牧业有限公司生猪养殖基地项目 | 四川达州大竹县 | 四川炽瑞牧业有限公司 | 四川恒瑞盛锦环保科技有限公司 | 项目位于四川省大竹县高穴镇清滩村4组，开展育肥猪养殖，设计常年存栏生猪5000头，年出栏生猪10000头。主要建设4栋育肥猪舍、2栋保育猪舍，并配套建设办公区、生活用房，饲料料塔，污水处理系统等设施。项目总投资2000万元，其中环保投资400万元。 | 一、施工期主要环境保护措施 施工废水经隔油沉淀池处理后用于场地及道路降尘；生活污水利用既有设施收集，待项目建设完成后经污水处理站处理后用于周边配套消纳地农灌，不得随意外排。建筑垃圾收集后分类处置，不能回收部分清运至合规建筑垃圾处置场；生活垃圾收集后，交由当地环卫部门处置；废包装材料收集后外售废品收购站处理；粪污通过密闭储罐车运至有主体资格和技术能力的单位处置；隔油沉淀池废油暂存于危废暂存间，交由有资质单位转运处置。优化施工布置，设置围挡，酒水降尘，封闭运输，使用合格燃油，加强机械设备维修保养，合理安排施工时间，选用低噪声设备等措施，控制和减小施工扬尘、机械车辆尾气、噪声对周围环境的影响。 二、运营期主要环境保护措施 （一）大气污染防治措施 加强猪舍管理，科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂，采用自动节水饮水器，保持圈舍干燥，加强舍内通风；污水处理站各池体加盖封闭；干湿分离间及堆肥棚实施封闭作业，恶臭气体经机械抽排风系统收集后，送入生物除臭装置处理后通过15m高排气筒达标排放；主要产臭单元周边种植绿化植被，定期喷洒除臭剂；堆肥过程中，采取每日对粪堆进行翻抛通风供氧，并添加除臭菌种等措施控制和减少恶臭对周围环境的影响。沼气经脱水器和脱硫器净化处理后，储存于储气柜，优先用于项目生活燃料，多余沼气送入火炬燃烧器进行燃烧排放。备用发电机采用优质0#柴油，废气经自带烟气净化装置处理后排放。食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。以猪舍、污水处理站、干湿分离间及堆肥棚边界为起点分别设置200m卫生防护距离，控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响。 （二）水污染防治措施 按照“清污分流、雨污分流”原则，建设完善的废水收集系统。养殖粪污、初期雨水、生活废水（含食堂废水）、生物除臭装置排水以及冷凝水分类收集后全部纳入收集池进行水质水量均化。混合废水经固液分离后，液体部分进入沼气池进行厌氧发酵；沼液通过污水处理站采用“生化+物化”工艺进行深度处理。尾水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求后，暂存于氧化塘（容积2500m3）和2个田间池（总容积约550m3），在非降雨期全部用于周边配套消纳地灌溉，不得设置任何外排口，严禁直接外排。 （三）固体废物污染防治措施 猪粪经固液分离机处理，沼渣、栅渣和污泥经叠螺压滤机脱水处理后，一并送至堆肥棚进行好氧堆肥发酵（采用条垛式静态好氧堆肥发酵工艺），确保物料充分腐熟，满足无害化要求，腐熟后的农家肥在非降雨期全部用于周边配套消纳地施肥。废脱硫剂和生物除臭装置废填料定期更换时交由厂家回收利用。废包装材料收集后外售废品回收站处置。生活垃圾收集后，交由当地环卫部门处置。餐厨垃圾（含废油脂）经桶装收集后交由有资质单位转运处置。病死猪暂存于配置有冷柜的储存间，定期交由有资质单位进行无害化处理。动物防疫及诊疗废物暂存于动物防疫废物暂存间，定期按动物防疫部门要求处置。 （四）噪声污染防治措施 优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对产生高噪声源的设备采取基础减振、隔音、消声等降噪措施，控制和减小噪声对周围环境的影响。 （五）地下水及土壤污染防治措施 厂区实行雨污分流，并按照“分区防渗”原则，将猪舍下方集污区、干湿分离间及堆肥棚、污水处理站、动物防疫废物暂存间、初期雨水收集池、雨水收集池、配电室、事故应急池、粪污管沟等区域划分为重点防渗区，严格落实防渗处理，防止污水下渗污染地下水和土壤。科学设置地下水和土壤跟踪监测点，制定日常监测计划，定期对周边土壤环境和地下水水质进行监控，异常时立刻采取有效措施。 三、主要环境风险防范措施 设置1座180m3事故应急池；沼气池储气柜设置阻火器，并配套安装燃气泄漏报警器、火焰报警器及烟雾报警器；加强设备及输送管道的日常巡检与维护保养；制定相应的突发环境事件应急预案并定期演练等环境风险防范措施，控制和降低环境风险。 四、公众参与情况 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，通过网上公示、登报公示、张贴公告等形式对环评信息进行了公开，征求公众意见，在信息公开期间，未收到反对意见。 |